ĐẠI HỌC QUỐC GIA

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG

LỚP L01 --- NHÓM 01 --- HK 241

NGÀY NỘP 30/11/2024

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Trung Hiếu

| Sinh viên thực hiện | Mã số sinh viên | Điểm số |
| --- | --- | --- |
| Vũ Thái Huy | 2111370 |  |
| Trần Trung Đức | 2111089 |  |
| Nguyễn Khánh Duy | 2210516 |  |

Thành phố Hồ Chí Minh – 2024

Đề 11: Thiết kế mạch đo ánh sáng sử dụng LDR. Mạch có tầm đo 10-100lux, độ phân giải 5 lux, ngõ ra là dòng điện tương ứng từ 4-20mA (nối đất):

a. Lựa chọn và mô phỏng LDR 2 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω).

Lựa chọn LDR: GL5528

Theo datasheet ta có: tại 10 lux Light resistance at 25o C: 8 ~ 20 Kohm

Chọn Rp0 (10 lux)  = 10 Kohm

Có Gamma value at (10 – 100 lux) : 0.7

Tính giá trị R ứng cho tại các điểm lux còn lại theo công thức:

Ta có bảng giá trị R ứng với Lux độ phân giải 5 LUX

| No | Ev (lux) | Rp (KOhm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 15 | 7.52897957 |
| 3 | 20 | 6.155722067 |
| 4 | 25 | 5.265528817 |
| 5 | 30 | 4.634630568 |
| 6 | 35 | 4.160565552 |
| 7 | 40 | 3.789291416 |
| 8 | 45 | 3.489403886 |
| 9 | 50 | 3.241313193 |
| 10 | 55 | 3.032118131 |
| 11 | 60 | 2.852949766 |
| 12 | 65 | 2.697495012 |
| 13 | 70 | 2.561128518 |
| 14 | 75 | 2.440378081 |
| 15 | 80 | 2.332582479 |
| 16 | 85 | 2.235665124 |
| 17 | 90 | 2.14798005 |
| 18 | 95 | 2.068204488 |
| 19 | 100 | 1.995262315 |

Đặc tuyến ánh sáng-điện trở (Light-Resistance Characteristic) phác thảo bằng Excel

Nhận xét:

Đặc tuyến của LDR là phi tuyến trong khoảng [10 – 100] lux, điều này gây khó khăn khi xử lý tín hiệu đầu ra trong các mạch yêu cầu tuyến tính hóa dữ liệu.

Để khắc phục, cần mắc một điện trở song song với LDR nhằm giới hạn phạm vi thay đổi điện trở, từ đó tuyến tính hóa mối quan hệ giữa ánh sáng và điện áp (hoặc dòng điện) trong mạch đo.

Ngoài ra, việc mắc điện trở song song còn giúp giảm ảnh hưởng của nhiễu từ các mức ánh sáng rất thấp (trong vùng điện trở tối cao).

Mô phỏng mô phỏng LDR 2 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω):

b) Lựa chọn điện trở song song để tuyến tính hóa.

Dùng phương pháp 3 điểm:

Ở mức ánh sáng L1 (10 lux): Vml1= RL1​⋅RPa​RL1+RPa*I

Ở mức ánh sáng L21 (100 lux): Vml2= RL2​⋅RPa​RL2+RPa*I

Ở mức ánh sáng LM (55 lux): VmlM= RLM​⋅RPa​RLM+RPa*I

VmlM=  Vml1+Vml2 2

Rpa= RLM RL1+RL2-2 RL1 RL2RL1+RL2-2RLM=- 0.595882385

Giá trị RPa ​ âm là không thực tế trong mạch điện. Điều này xảy ra khi công thức tuyến tính hóa không áp dụng được với trường hợp đặc tuyến quá cong

Chọn Rpa = 200 Ohm tính sai số tối ưu

| No | Ev (lux) | Rp (KOhm) | Rt(KOhm) | R//(Rp//Rt) (KOhm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | 0.2 | 0.196078431 |
| 2 | 15 | 7.52897957 | 0.2 | 0.194824673 |
| 3 | 20 | 6.155722067 | 0.2 | 0.193706459 |
| 4 | 25 | 5.265528817 | 0.2 | 0.192681404 |
| 5 | 30 | 4.634630568 | 0.2 | 0.191726359 |
| 6 | 35 | 4.160565552 | 0.2 | 0.190826878 |
| 7 | 40 | 3.789291416 | 0.2 | 0.189973157 |
| 8 | 45 | 3.489403886 | 0.2 | 0.18915814 |
| 9 | 50 | 3.241313193 | 0.2 | 0.18837653 |
| 10 | 55 | 3.032118131 | 0.2 | 0.187624215 |
| 11 | 60 | 2.852949766 | 0.2 | 0.186897917 |
| 12 | 65 | 2.697495012 | 0.2 | 0.186194972 |
| 13 | 70 | 2.561128518 | 0.2 | 0.18551317 |
| 14 | 75 | 2.440378081 | 0.2 | 0.184850654 |
| 15 | 80 | 2.332582479 | 0.2 | 0.184205845 |
| 16 | 85 | 2.235665124 | 0.2 | 0.183577381 |
| 17 | 90 | 2.14798005 | 0.2 | 0.18296408 |
| 18 | 95 | 2.068204488 | 0.2 | 0.182364906 |
| 19 | 100 | 1.995262315 | 0.2 | 0.181778943 |

Viết phương trình đường thẳng có dạng:

R//eq= (-0.000158883)*Ev+0.197667263

Tìm sai số của điện trở song song tuyến tính theo công thức:

Sai số:

| No | Ev (lux) | R//(Rp//Rt) (KOhm) | R//(eq) (Kohm) | Error (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0.196078431 | 0.196078433 | 8.3E-07 |
| 2 | 15 | 0.194824673 | 0.195284018 | 0.235773748 |
| 3 | 20 | 0.193706459 | 0.194489603 | 0.404294422 |
| 4 | 25 | 0.192681404 | 0.193695188 | 0.526145475 |
| 5 | 30 | 0.191726359 | 0.192900773 | 0.61254722 |
| 6 | 35 | 0.190826878 | 0.192106358 | 0.670492574 |
| 7 | 40 | 0.189973157 | 0.191311943 | 0.704723944 |
| 8 | 45 | 0.18915814 | 0.190517528 | 0.718651541 |
| 9 | 50 | 0.18837653 | 0.189723113 | 0.714835763 |
| 10 | 55 | 0.187624215 | 0.188928698 | 0.695263821 |
| 11 | 60 | 0.186897917 | 0.188134283 | 0.661519195 |
| 12 | 65 | 0.186194972 | 0.187339868 | 0.614890975 |
| 13 | 70 | 0.18551317 | 0.186545453 | 0.556447395 |
| 14 | 75 | 0.184850654 | 0.185751038 | 0.487087037 |
| 15 | 80 | 0.184205845 | 0.184956623 | 0.40757551 |
| 16 | 85 | 0.183577381 | 0.184162208 | 0.318572394 |
| 17 | 90 | 0.18296408 | 0.183367793 | 0.220651439 |
| 18 | 95 | 0.182364906 | 0.182573378 | 0.114316008 |
| 19 | 100 | 0.181778943 | 0.181778963 | 1.10598E-05 |

Nhận xét:

Sai số bắt đầu rất nhỏ có thể coi như gần bằng 0.

Sau đó, sai số tăng dần, đạt đỉnh ở khoảng giữa dải (0.7186%).

Sai số giảm dần khi tiến gần về cuối dải, gần như trở lại bằng 0

Tổng thể, sai số thấp (dưới 1%), nên phương pháp mắc điện trở song song được coi là tương đối hiệu quả trong việc tuyến tính hóa đường phi tuyến ban đầu.

Mô phỏng Vm theo giá R2 (LDR):

Đặc tuyến của Vm sau khi có điện trở song song theo R//:

| Ev (lux) | Rp (KOhm) | Rt(KOhm) | R//(Rp//Rt) (KOhm) | Error (%) | Vm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 0.2 | 0.196086106 | 3.42954E-06 | 0.096157537 |
| 15 | 7.52897957 | 0.2 | 0.19483803 | 0.237316293 | 0.095557197 |
| 20 | 6.155722067 | 0.2 | 0.193726201 | 0.407023725 | 0.09502227 |
| 25 | 5.265528817 | 0.2 | 0.192708087 | 0.529778287 | 0.094532329 |
| 30 | 4.634630568 | 0.2 | 0.191760444 | 0.616846878 | 0.094076212 |
| 35 | 4.160565552 | 0.2 | 0.190868759 | 0.675256369 | 0.093646952 |
| 40 | 3.789291416 | 0.2 | 0.190023175 | 0.70977537 | 0.093239815 |
| 45 | 3.489403886 | 0.2 | 0.189216596 | 0.723835139 | 0.092851396 |
| 50 | 3.241313193 | 0.2 | 0.188443692 | 0.720013492 | 0.092479135 |
| 55 | 3.032118131 | 0.2 | 0.187700324 | 0.700312381 | 0.092121047 |
| 60 | 2.852949766 | 0.2 | 0.186983191 | 0.666327994 | 0.091775547 |
| 65 | 2.697495012 | 0.2 | 0.186289608 | 0.61936053 | 0.091441347 |
| 70 | 2.561128518 | 0.2 | 0.185617349 | 0.560488066 | 0.091117378 |
| 75 | 2.440378081 | 0.2 | 0.184964543 | 0.490617982 | 0.090802743 |
| 80 | 2.332582479 | 0.2 | 0.184329595 | 0.41052383 | 0.090496676 |
| 85 | 2.235665124 | 0.2 | 0.183711134 | 0.320872408 | 0.09019852 |
| 90 | 2.14798005 | 0.2 | 0.183107966 | 0.222244075 | 0.089907701 |
| 95 | 2.068204488 | 0.2 | 0.182519045 | 0.115148276 | 0.089623719 |
| 100 | 1.995262315 | 0.2 | 0.181943448 | 3.55981E-05 | 0.08934613 |

c. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.

Lựa chọn OPAMP OPA188:

Từ datasheet ta có các thông số theo : Vos = 6uV, Ios = 320pA, Ib = 160pA

- I+=140pA,    I-=0I+=0pA,    I-=140pA

Mô phỏng OPAMP: