Bài số 10

- Xét tầng 1 (SWEEP bf cho đến khi thỏa điểm Q )

- Hình 1 Chọn trasistor thỏa mãn B = 100 ứng với IC1= 0.5 mA và VCE1 = 6V( chọn NPN 2N3416 với thông số bf chỉnh thấp còn 140 so với 157 ban đầu ) ; VBE1 =0.63 V

- Ta có  Q1 ( 0.5 mA ; 6V)

- RTH1  = R1 // R2 (1)

- VTH 1 = R2R1 + R2 VCC  (2)

- Vcc - VCEQ1 = ICQ1 ( RC + RE)

- → 9 - 6 = 0.5 ( RC + RE)

- → RC + RE = 6k (ohm)   (3)

- ICQ1 = (VTH1 − VBE1) BRTH1 + ( B+1) RE  (4) → Chọn RTH1 << (B+1) RE để dòng IC ổn định

- Chọn RE = 2k (ohm) →  RTH1 << 202k →  Chọn RTH1 = 20.2 k (ohm)

- Thế RTH1 và RE vào (4) →  VTH1 =  1.741 V 
Từ (3) →  RC =4k (ohm)

- Từ (2) → R2R1 + R2 = 0.1934  → 4.17 R2 = R1

- Ta có R1//R2 = 20.2 K  → R2 = 25k (ohm) ; R1 = 104. 25k (ohm)

- Hình 4 : Mạch Bias cho tầng 1 và mô phỏng điểm Q tầng 1

- Xét tầng 2   (SWEEP bf cho đến khi thỏa điểm Q )

- Hình 5  Chọn trasistor Q2 hỏa mãn B = 100 ứng với IC2= 2 mA và VCE2 = 6V ( chọn NPN 2N3416 với thông số bf chỉnh thấp còn 112 so với 157 ban đầu ) ; VBE2 =0.665V

- Ta có  Q2 ( 2 mA ; 6V)

- RTH2  = R1 // R2 (1)

- VTH2 = R2R1 + R2 VCC  (2)

- Vcc - VCEQ2 = ICQ2 ( RC + RE)

- → 9 - 6 = 2 ( RC + RE)

- → RC + RE = 1.5k (ohm)   (3)

- ICQ1 = (VTH2 − VBE2) BRTH2 + ( B+1) RE  (4) → Chọn RTH2 << (B+1) RE để dòng IC ổn định

- Chọn RE = 500 (ohm) →  RTH1 << 50.5k →  Chọn RTH2 = 5.05 k (ohm)

- Thế RTH2 và RE vào (4) →  VTH2 =  1.776 V 
Từ (3) →  RC = 1k (ohm)

- Từ (2) → R2R1 + R2 = 0.1973  → 4..07 R2 = R1

- Ta có R1//R2 = 5.05 K  → R2 = 6.3k (ohm) ; R1 = 25.6 k (ohm)

- Hình 8 : Mạch Bias cho tầng 2 và mô phỏng điểm Q tầng 2

- Hình 10 mô hình tín hiệu nhỏ

- rpi1 = VTIB1  = VT ∗BICQ1  =  26 ∗ 1000.5   = 5.2 k (ohm )  ; rpi2 = VTIB2  = VT ∗BICQ2  =  26 ∗ 1002   = 1.3k (ohm )

- gm1 = ICQ1VT  = 0.526  = 0.02 (S)  ; gm2 = ICQ2VT  = 226  = 0.077 (S)

- - Tầng 1

- Rin1 = RTH1 // rpi1 = 20.2k // 5.2k = 4k (ohm)

- Rout 1 = RC1 =4k (ohm)

- AV1 = -gm1 RC1 = -0.02 * 4k = -80 ( V/V )

- - Tầng 2 :

- Rin2 = RTH2 // rpi2 = 5.05k // 1.3k = 1.03k (ohm)

- Rout 2 = RC2 =1k (ohm)

- AV1 = -gm2 RC2 = -0.077 * 1k = -77 ( V/V )

- Tính Avo ; Av ; Rin ; Ro của toàn bộ mạch

- Rin = Rin1 = 4k (ohm)

- Rout = Rout2 = 1k (ohm)

- Av0 = Av1 * Av2 Rin2Rou1+ Rin2  = 1261 ( V/V)

- Av = Av0     RLRout + RL = 630.7 (V/V)

- Gv =Av RinRin+ RS = 24.2 ( V/V)

- Hình 11  Đo Av0 = 62.043db = 1258 V/V ( mô hình tương đương )

- Hinh 12 Đo Av = 56 .022 db =  632.55 V/V ( mô hình tương đương )

- Hinh 13 Đo Gv = 28 db =  25.11 V/V ( mô hình tương đương )

- Hình 14  Đo Av0 = 61.7db = 1216 V/V ( toàn mạch)

- Hình 15  Đo Av = 55.877db = 622.08 V/V ( toàn mạch)

- Hình 16  Đo Gv = 29.154db = 28.69V/V  tại tần số 4.266 kHz( toàn mạch)

- Xét Q2 :

- DC load line : VCE = VCC - IC( RC2 + RE2)   → VCE = 9 - IC*6

- Ac loaline : vce =- ic ( RC2// RL)  →  vce = -ic * 0.5   và đường này cũng phải cắt qua điểm ICQ 2  ( được mô tả như hình 17 )

- Hình 17

- Tan(a) = 1RL// RC = 10.5 k → Vo max =ICQ2tan (a) =    1 ( v) → Vsig max = Vo max GV(f =4.266kHz)  =128.69   =  34 mV

- Hình 17 Vpsig =34mV ; VpL = 711 mV ;  Gv = 21.54 V/V

- Hình 18 Vpsig =40mV ; Vp = 790.68 mV ;  Gv = 19.767V/V  ( bán kỳ dương đã dấu hiệu bị xén )

- Bài số 9   (SWEEP bf cho đến khi thỏa điểm Q )

- Hình 1 Chọn trasistor Q1 thỏa mãn B = 100 ứng với IC1= 0.5 mA và VCE1 = 3V( chọn NPN 2N3416 với thông số bf chỉnh thấp còn 153 so với 157 ban đầu )  ; Vbe = 0.63 V

- Hình 2  Chọn trasistor Q2 hỏa mãn B = 100 ứng với IC2= 2 mA và VCE2 = 6V ( chọn NPN 2N3416 với thông số bf chỉnh thấp còn 112 so với 157 ban đầu ) ; VBE2 =0.665V

- RTH  = R1 // R2 (1)

- VTH= R2R1 + R2 VCC  (2)

- VTH - VBE1 = IC1 ( RTHB +RE1)  (3)

- VCC - VCEQ1 = (ICQ1 +  ICQ2B)  RC +  ICQ1*RE1 (4)

- VCC - VBE2 = (ICQ1 +  ICQ2B)*RC + ICQ2 * RE2 (5)

- VCC - VCEQ2 = ICQ * RE2 (6)  → 9 - 6 = 2 * RE2 → RE2 = 1.5 k ( ohm)

- Thế RE2 vào (5 ) → 9 -0.665 = 0.52 * RC + 2 * 1.5 → RC = 10.26k (ohm)

- Thế RC vào (4) → 9 - 3 = 0.52* 10.26 + 0.5 RE1  → RE1 =  1.33k ( ohm)

- ICQ1 = (VTH − VBE1) BRTH + ( B+1) RE1  (4) → Chọn RTH << (B+1) RE1 để dòng IC ổn định

- → RTH << 134.33 k → RTH = 13.433k ohm

- Từ ( 3) →  VTH - 0.63 = 0.5 ( 13.433100 + 1.33k) → VTH = 1.36 V  → R2R1 + R2  = 0.151

- → 5.62 R2 = R1 Với RTH = 13.433k ohm → R2 = 15.73 k (ohm) →  R1 =  88.4k (ohm)

- Hình 3 : DC POINT

- b)

- Hình 4

- rpi1 = VTIB1  = VT ∗BICQ1  =  26 ∗ 1000.5   = 5.2 k (ohm )  ; rpi2 = VTIB2  = VT ∗BICQ2  =  26 ∗ 1002   = 1.3k (ohm )

- gm1 = ICQ1VT  = 0.526  = 0.02 (S)  ; gm2 = ICQ2VT  = 226  = 0.077 (S)

- - Tầng 1

- Rin1 = RTH1 // (rpi1+(B+1)RE1) = 13.433k // (5.2k+101 *1.33k) = 12.25k (ohm)

- Rout 1 = RC1 =10.26k (ohm)

- AV1 = −B∗ RCrp1 + (B+1) RE1 = −100∗ 10.26k5.2k + 101∗ 1.33k  = -7.35 ( V/V )

- - Tầng 2 :

- Rin2 =  rpi2 + (B+1) RE2 = 1.3k + 101* 1.5k = 152.8k (ohm)

- Rout 2 = RE2 //  rpi2(B+1) = 1.5k // 1.3k101 = 0.013k 7(ohm).

- AV1 = RE2 RE2 +rpi2(B+1)   = 1.5k1.5k+1.3k101  = 0.99 ( V/V )

- Tính Avo ; Av ; Rin ; Ro của toàn bộ mạch

- Rin = Rin1 = 12.25k (ohm)

- Rout = Rout2 = 0.013k(ohm)

- Av0 = Av1 * Av2 Rin2Rou1+ Rin2  = -6.82( V/V)

- Av = Av0     RLRout + RL = -6.73 (V/V)

- Gv =Av RinRin+ RS = -0.73 ( V/V)

- Hình 5  Đo |Av0| =16.707db = 6.84 V/V ( mô hình tương đương )

- Hình 6  Đo |Av| =15.83db = 6.187 V/V ( mô hình tương đương )

- Hình 7  Đo |Gv| =-3.384db = 0.677 V/V ( mô hình tương đương )

- Hình 8  Đo |Av0| =16.661db = 6.77 V/V ( toàn mạch )

- Hình 9  Đo |Av| =15.855db = 6.2 V/V ( toàn mạch )

- Hình 10  Đo |Gv| =-3.34 db = 0.68 V/V ( toàn mạch )

- Hình 11

- Tan(a) = 1RL// RE2 = 10.6 k → Vo max =ICQ2tan (a) =    1.2  ( v) → Vsig max = Vo max GV(f =2kHz)  = 1.20.68   =  1.76 V

- Hình 12 Vpsig =1.76V ; VpL = -1.152V ;  Gv = -0.654 V/V

- Hình 13 Vpsig =2V ; VpL = -1.211V ;  Gv = -0.6055 V/V ( Ngõ ra đã bị xén dưới )

- d)

- Hình 14 Mắc tụ vào tầng 1

- rpi1 = VTIB1  = VT ∗BICQ1  =  26 ∗ 1000.5   = 5.2 k (ohm )  ; rpi2 = VTIB2  = VT ∗BICQ2  =  26 ∗ 1002   = 1.3k (ohm )

- gm1 = ICQ1VT  = 0.526  = 0.02 (S)  ; gm2 = ICQ2VT  = 226  = 0.077 (S)

- - Tầng 1

- Rin1 = RTH1 // rpi1 = 13.433k // 5.2k= 3.75k (ohm)

- Rout 1 = RC =10.26k (ohm)

- AV1 = -gm1RC  = -205.2 ( V/V )

- - Tầng 2 :

- Rin2 =  rpi2 + (B+1) RE2 = 1.3k + 101* 1.5k = 152.8k (ohm)

- Rout 2 = RE2 //  rpi2(B+1) = 1.5k // 1.3k101 = 0.013k 7(ohm).

- AV2 = RE2 RE2 +rpi2(B+1)   = 1.5k1.5k+1.3k101  = 0.99 ( V/V )

- Tính Avo ; Av ; Rin ; Ro của toàn bộ mạch

- Rin = Rin1 = 3.75k(ohm)

- Rout = Rout2 = 0.013k(ohm)

- Av0 = Av1 * Av2 Rin2Rou1+ Rin2  = -190.36( V/V)

- Av = Av0     RLRout + RL = -187.92 (V/V)

- Gv =Av RinRin+ RS = -6.79 ( V/V)

- Hình 15 |Gv| = 15.884db = 6.225 (V/V)

- Bài số 8

- RS1 = VRS1ID1 = 0.60,2 = 3k (ohm)

- VDD - VDS1 = ID1 ( RD1 + RS1)  → 5 - 2 = 0.2 ( RD1 + 3k ) → RD1 = 12k (ohm)

- IDS1 = 12 kn( VGS1 − Vthn)2  → 0.2 = 12  200*10−3 ( VGS1 − 0.6)2 → VGS1 = 2.014 V
→ R2R1+ R2 VCC -  VRS1 = 2.014 → R2R1+ R2 5 - 0.6 = 2. 014 → R2R1+ R2 = 0.5228

- → 0.9123R2 = R1  (1)

- Rin = R1 // R2 = 400k  ( 2) ; Từ (1) và ( 2)  → R2 = 838.45k (ohm) ; R1 = 764.9k (ohm)

- ISD2 = 12 kp( VSG2 − |Vthp|)2 → 0.5 = 12  *1* ( VSG2 − 0.6)2 → VSG2 = 1.6 V

- →  VDD - ID2*RS2 - ( VDD - ID1 * RD1) = 1.6 →  ID1 * RD1- ID2*RS2 =1.6

- →  0.2 *12k - 0.5 * RS2 = 1.6 → RS2 = 2.4k ( ohm)

- Hình 1 : DC POINT

- Hình 2 : Mô hình tương đương

- gm1 = kn(VGS1 - Vthn) = 200 * 10−6(2.014-0.6) = 2.828 *10−4   (S)

- gm2 = kp (VSG2 − |Vthp|)  = 1 * 10−3(1.6 - 0.6)= 0.001 (S)

- - Tầng 1

- Rin1 = RTH= 400k (ohm)

- Rout 1 = RD1 =12k (ohm)

- AV1 = -gm1*RD1  = -3.39 ( V/V )

- - Tầng 2 :

- Rin2 =  ꝏ

- Rout 2 = RD2 = 2.4k (ohm).

- AV1 =  -gm2*RD2  = - 2.4 ( V/V )

- Tính Avo ; Av ; Rin ; Ro của toàn bộ mạch

- Rin = Rin1 = 400k (ohm)

- Rout = Rout2 =2.4k (ohm)

- Av0 = Av1 * Av2  Rin2Rou1+ Rin2  = 8.136 ( V/V)

- Av = Av0     RLRout + RL = 2.39(V/V)

- Gv =Av RinRin+ RS = 1.91 ( V/V)

- Hình 3  Đo |Av| =7.558 db = 2.4  V/V ( mô hình tương đương )

- Hình 4  Đo |Gv| =5.65db = 1.91 V/V ( mô hình tương đương )

- Hình 5  Đo |Av| =7.594db = 2.4  V/V ( toàn mạch )

- Hình 6  Đo |Gv| =5.655 db = 1.92  V/V ( toàn mạch )

- c)

- Hình 7 : Vpsig = 2 mV ; VpL = 3.842 mV ; Gv =1.921 V/V

- Xét tụ C4  :  Ⴀ4 = R5 + RTH = 100k + 400k = 500k → f4 =  12π∗Ⴀ4∗C4  =

- Xét tụ C1  :  Ⴀ1  = RS1 = 3k  → f1 =  12π∗Ⴀ1∗C1

- Xét tụ C2  : Ⴀ2 = RS2 = 1.6k  → f2 =  12π∗Ⴀ2∗C2

- Xét tụ C3 : Ⴀ3 =  RD2 + RL = 2.4k  + 1 k = 3.4 k   → f3 =  12π∗Ⴀ3∗C3

- Ta có :  Ⴀ2 < Ⴀ1 < Ⴀ3 < Ⴀ4  → Để tối ưu điện dung

- Ta chọn f2 =100hz   →  Chọn f4 = f2100 = 1 hz và f1 = f3 =  f210 = 10 hz

- → C2 = 1 uF ; C4 = 318nF ; C1 = 5.3 uF ; C3 = 4.68uF

- Hình 8 : Tại f = 100 hz Gv = -0.364 db ≠ 2.665 db

- - Để mạch có đúng tần số cắt tại f = 100 hz  ta  tiền hành sweep C2 từ để tìm giá trị C2  vì f2 là cực chủ đạo .

- Hình 9 : Với C2 = 2.2 uF ,tại f = 100 hz Gv = 1.3406 V/V = 2.546db ≈ 2.66db

- Hình 10 : Tại f = 100 hz Gv = 2.546 db ≈ 2.665 db

- → C2 = 2.2 uF ; C4 = 318nF ; C1 = 5.3 uF ; C3 = 4.68uF

- Bài số 7  :

- IB2 = IE2B2+1 = 5m101 =0.0495 mA  → IC2 = IB2 * B = 0.0495m * 100 = 4.95 mA

- IE1 = IB2 + 50uA = 49.5u + 50u =99.5 uA → IC1 =IE1B1+1 * B = 99.551 * 50 = 97 uA ; IB1 = 9750 =1.94 uA

- Hình 1 : DC POINT  ( VBE1 = 0.714 V ; VBE2 = 0.816 V )

- RTH  = R1 // R2 = 0.5 M (ohm)

- VTH= R2R1 + R2 2VCC  - VCC = 12 ∗2 ∗ 6 −6  =0 (V)

- VB1 = VTH - RTH * IB1 = 0 - 0.5M * 1.94 u =-0.97 V

- VE1 = VB1 - VBE1 = -0.97 - 0.714 = -1.684 V → VE2 = VE1 - VBE2 = -1.684-0.816 = -2.5V

- → VCE1 = VCC - IC1 * RC1 -VE1  = 6 - 97u * 10k - ( -1.684) = 6.714 V

- → VCE2 = VCC - IC2 * RC2 -VE2 = 6 -  4.95 m* 0.5k - (  -2.5) = 6.025 V

- → Q1( 97uA;6.714 V) ; Q2(  4.95 mA  ; 6.025V)

- Hình 2

- Khi tải có nội trở 10k Ta tính lại điểm Q1 và Q2  Giả sử Vbe 1 và Vbe 2 như câu a

- Hình 3

- IE1 = 50uA + VE1+6R3 + IE2(B2+1)  (1)

- IE2 = 5mA + VE2+6R4 ( 2) ; Thế (2) vào (1)

- → IE1 = 50uA + VE1+6R3  + 5mA(B2+1)  + VE2+6R4(B2+1)

- → IE1 = 50uA + VE1+610k  + 5mA101  + VE2+610k ∗101   → IE1 = 705u + 100u* VE1 + 0.99u *VE2 (3)

- VB1 = VTH - IB1 * RTH ( VTH = 0)   →  VB1  = - IB1 * 0.5M  = - IE1(B1+1)* 0.5M

- →  VB1  = - IB1 * 0.5M  = - IE1(B1+1)* 0.5M  (4)

- Thế (3) vào ( 4) →   VB1 = -6.91 - 0.98 VE1 - 0.0097VE2

- Với VB1 - VE1 =  0.714  ; VE1 - VE2 = 0.816

- →  VB1 = -3.11 V ; VE1 = -3.83 V ; VE2 = -4.64 V

- Thế vào (2) , (3 ) → IE2 =  5.136 mA ; IE1 = 317 uA

- Hình 4 DC POINT ( Có sự sai lệch nhất định )

- Từ mô phỏng ta lấy được thông số chính xác IC1 = 0.31mA ; IC2 = 5.08 mA

- Hình 5 : mô hình tương đương

- rpi1 = VTIB1  = VT ∗B1ICQ1  =  26 ∗ 500.31   = 4.2 k (ohm )  ; rpi2 = VTIB2  = VT ∗B2ICQ2  =  26 ∗ 1005.08   = 0.512 k (ohm )

- gm1 = ICQ1VT  = 0.3126  = 0.012 (S)  ; gm2 = ICQ2VT  = 5.08 26  = 0.2 (S)

- - Tầng 1

- Rin1 = RTH1 // (rpi1 + R3 (B1+1))  =500k//  (4.2k + 10k (50+1))=253.5k (ohm)

- Rout 1 = R3 //  rpi1(B1+1) = 10k // 4.2k51 =  0.08168 k(ohm)

- AV1 = R3R3 +rpi1(B+1)   = 0.992 ( V/V )

- - Tầng 2 :

- Rin2 =  rpi2 + (B2+1) R4 = 0.512k + 101* 10k = 1010k (ohm)

- Rout 2 = R4 //  rpi2(B2+1) = 10k // 0.512 k101 = 5.067(ohm).

- AV1 = R4 R4 +rpi2(B2+1)   = 1.5k1.5k+1.3k101  = 0.9995 ( V/V )

- Tính Avo ; Av ; Rin ; Ro của toàn bộ mạch

- Rin = Rin1 = 253.5k (ohm)

- Rout = Rout2 = 5.067(ohm)

- Av0 = Av1 * Av2 Rin2Rou1+ Rin2  =0.9907 V/V)

- Av = Av0     RLRout + RL = 0.9857(V/V)

- Gv =Av RinRin+ RS = 0.707( V/V)

- Hình 6  Đo |Av0| =-0.076 db = 0.991  V/V ( mô hình tương đương )

- Hình 7  Đo |Av| =-0.125 db = 0.9857  V/V ( mô hình tương đương )

- Hình 8  Đo |GV| =-3.129 db = 0.7  V/V ( mô hình tương đương )

- Hình 9  Đo |Av0| =-0.076 db = 0.991  V/V (toàn mạch)

- Hình 10  Đo |Av| =-0.126 db = 0.9856  V/V ( toàn mạch)

- Hình 11  Đo |GV| =-3.144 db = 0.7  V/V ( toàn mạch)

- C ) Xét Q2 :  VCE = 2VCC - IC2*RC2 -(IC2-I2) * R4
→ VCE2 =  62 - 10.5k *IC2

- Tan(a) = 1(RL// R4)+RC2 = 11.4 k → Vo max =ICQ2tan (a) =    7  ( v) → Vsig max = Vo max GV(f =1.09kHz)  = 70.7   =  10V 
Dùng mô phỏng để quét từ Vsig max trở x đên khi ngõ ra không méo

- Hình 12  Vpsig =4.3 V ; VpL = 2.978V ; GV = 0.7 V/V

- Hình 13  Vpsig =-4.5 V ; VpL = -2.865V ; GV = 0.637 V/V ( Ngõ ra bị xén dưới )

- Vậy Vm max là 4.5 V