Bài số 10

- Xét tầng 1 (SWEEP bf cho đến khi thỏa điểm Q )

- Hình 1 Chọn trasistor thỏa mãn B = 100 ứng với IC1= 0.5 mA và VCE1 = 6V( chọn NPN 2N3416 với thông số bf chỉnh thấp còn 140 so với 157 ban đầu ) ; VBE1 =0.63 V

- Ta có  Q1 ( 0.5 mA ; 6V)

- RTH1  = R1 // R2 (1)

- VTH 1 = R2R1 + R2 VCC  (2)

- Vcc - VCEQ1 = ICQ1 ( RC + RE)

- → 9 - 6 = 0.5 ( RC + RE)

- → RC + RE = 6k (ohm)   (3)

- ICQ1 = (VTH1 − VBE1) BRTH1 + ( B+1) RE  (4) → Chọn RTH1 << (B+1) RE để dòng IC ổn định

- Chọn RE = 2k (ohm) →  RTH1 << 202k →  Chọn RTH1 = 20.2 k (ohm)

- Thế RTH1 và RE vào (4) →  VTH1 =  1.741 V 
Từ (3) →  RC =4k (ohm)

- Từ (2) → R2R1 + R2 = 0.1934  → 4.17 R2 = R1

- Ta có R1//R2 = 20.2 K  → R2 = 25k (ohm) ; R1 = 104. 25k (ohm)

- Hình 4 : Mạch Bias cho tầng 1 và mô phỏng điểm Q tầng 1

- Xét tầng 2   (SWEEP bf cho đến khi thỏa điểm Q )

- Hình 5  Chọn trasistor Q2 hỏa mãn B = 100 ứng với IC2= 2 mA và VCE2 = 6V ( chọn NPN 2N3416 với thông số bf chỉnh thấp còn 112 so với 157 ban đầu ) ; VBE2 =0.665V

- Ta có  Q2 ( 2 mA ; 6V)

- RTH2  = R1 // R2 (1)

- VTH2 = R2R1 + R2 VCC  (2)

- Vcc - VCEQ2 = ICQ2 ( RC + RE)

- → 9 - 6 = 2 ( RC + RE)

- → RC + RE = 1.5k (ohm)   (3)

- ICQ1 = (VTH2 − VBE2) BRTH2 + ( B+1) RE  (4) → Chọn RTH2 << (B+1) RE để dòng IC ổn định

- Chọn RE = 500 (ohm) →  RTH1 << 50.5k →  Chọn RTH2 = 5.05 k (ohm)

- Thế RTH2 và RE vào (4) →  VTH2 =  1.776 V 
Từ (3) →  RC = 1k (ohm)

- Từ (2) → R2R1 + R2 = 0.1973  → 4..07 R2 = R1

- Ta có R1//R2 = 5.05 K  → R2 = 6.3k (ohm) ; R1 = 25.6 k (ohm)

- Hình 8 : Mạch Bias cho tầng 2 và mô phỏng điểm Q tầng 2

- Hình 10 mô hình tín hiệu nhỏ

- rpi1 = VTIB1  = VT ∗BICQ1  =  26 ∗ 1000.5   = 5.2 k (ohm )  ; rpi2 = VTIB2  = VT ∗BICQ2  =  26 ∗ 1002   = 1.3k (ohm )

- gm1 = ICQ1VT  = 0.526  = 0.02 (S)  ; gm1 = ICQ2VT  = 226  = 0.077 (S)

- - Tầng 1

- Rin1 = RTH1 // rpi1 = 20.2k // 5.2k = 4k (ohm)

- Rout 1 = RC1 =4k (ohm)

- AV1 = -gm1 RC1 = -0.02 * 4k = -80 ( V/V )

- - Tầng 2 :

- Rin2 = RTH2 // rpi2 = 5.05k // 1.3k = 1.03k (ohm)

- Rout 2 = RC2 =1k (ohm)

- AV1 = -gm2 RC2 = -0.077 * 1k = -77 ( V/V )

- Tính Avo ; Av ; Rin ; Ro của toàn bộ mạch

- Rin = Rin1 = 4k (ohm)

- Rout = Rout2 = 1k (ohm)

- Av0 = Av1 * Av2 Rin2Rou1+ Rin2  = 1261 ( V/V)

- Av = Av0     RLRout + RL = 630.7 (V/V)

- Gv =Av RinRin+ RS = 24.2 ( V/V)

- Hình 11  Đo Av0 = 62.043db = 1258 V/V ( mô hình tương đương )

- Hinh 12 Đo Av = 56 .022 db =  632.55 V/V ( mô hình tương đương )

- Hinh 13 Đo Gv = 28 db =  25.11 V/V ( mô hình tương đương )

- Hình 14  Đo Av0 = 61.7db = 1216 V/V ( toàn mạch)

- Hình 15  Đo Av = 55.877db = 622.08 V/V ( toàn mạch)

- Hình 16  Đo Gv = 29.154db = 28.69V/V  tại tần số 4.266 kHz( toàn mạch)

- Xét Q2 :

- DC load line : VCE = VCC - IC( RC2 + RE2)   → VCE = 9 - IC*6

- Ac loaline : vce =- ic ( RC2// RL)  →  vce = -ic * 0.5   và đường này cũng phải cắt qua điểm ICQ 2  ( được mô tả như hình 17 )

- Hình 17

- Tan(a) = 1RL// RC = 10.5 k → Vo max =ICQ2tan (a) =    1 ( v) → Vsig max = Vo max GV(f =4.266kHz)  =128.69   =  34 mV

- Hình 17 Vpsig =34mV ; VpL = 711 mV ;  Gv = 21.54 V/V

- Hình 18 Vpsig =40mV ; Vp = 790.68 mV ;  Gv = 19.767V/V  ( bán kỳ dương đã dấu hiệu bị xén )

- Bài số 9   (SWEEP bf cho đến khi thỏa điểm Q )

- Hình 1 Chọn trasistor Q1 thỏa mãn B = 100 ứng với IC1= 0.5 mA và VCE1 = 3V( chọn NPN 2N3416 với thông số bf chỉnh thấp còn 153 so với 157 ban đầu )  ; Vbe = 0.63 V

- Hình 2  Chọn trasistor Q2 hỏa mãn B = 100 ứng với IC2= 2 mA và VCE2 = 6V ( chọn NPN 2N3416 với thông số bf chỉnh thấp còn 112 so với 157 ban đầu ) ; VBE2 =0.665V

- RTH  = R1 // R2 (1)

- VTH= R2R1 + R2 VCC  (2)

- VTH - VBE1 = IC1 ( RTHB +RE1)  (3)

- VCC - VCEQ1 = (ICQ1 +  ICQ2B)  RC +  ICQ1*RE1 (4)

- VCC - VBE2 = (ICQ1 +  ICQ2B)*RC + ICQ2 * RE2 (5)

- VCC - VCEQ2 = ICQ * RE2 (6)  → 9 - 6 = 2 * RE2 → RE2 = 1.5 k ( ohm)

- Thế RE2 vào (5 ) → 9 -0.665 = 0.52 * RC + 2 * 1.5 → RC = 10.26k (ohm)

- Thế RC vào (4) → 9 - 3 = 0.52* 10.26 + 0.5 RE1  → RE1 =  1.33k ( ohm)

- ICQ1 = (VTH − VBE1) BRTH + ( B+1) RE1  (4) → Chọn RTH << (B+1) RE1 để dòng IC ổn định

- → RTH << 134.33 k → RTH = 13.433k ohm

- Từ ( 3) →  VTH - 0.63 = 0.5 ( 13.433100 + 1.33k) → VTH = 1.36 V  → R2R1 + R2  = 0.151

- → 5.62 R2 = R1 Với RTH = 13.433k ohm → R2 = 15.73 k (ohm) →  R1 =  88.4k (ohm)

- Hình 3 : DC POINT

- b)

- Hình 4

- rpi1 = VTIB1  = VT ∗BICQ1  =  26 ∗ 1000.5   = 5.2 k (ohm )  ; rpi2 = VTIB2  = VT ∗BICQ2  =  26 ∗ 1002   = 1.3k (ohm )

- gm1 = ICQ1VT  = 0.526  = 0.02 (S)  ; gm1 = ICQ2VT  = 226  = 0.077 (S)

- - Tầng 1

- Rin1 = RTH1 // (rpi1+(B+1)RE1) = 13.433k // (5.2k+101 *1.33k) = 12.25k (ohm)

- Rout 1 = RC1 =10.26k (ohm)

- AV1 = −B∗ RCrp1 + (B+1) RE1 = −100∗ 10.26k5.2k + 101∗ 1.33k  = -7.35 ( V/V )

- - Tầng 2 :

- Rin2 =  rpi2 + (B+1) RE2 = 1.3k + 101* 1.5k = 152.8k (ohm)

- Rout 2 = RE2 //  rpi2(B+1) = 1.5k // 1.3k101 = 0.013k 7(ohm).

- AV1 = RE2 RE2 +rpi2(B+1)   = 1.5k1.5k+1.3k101  = 0.99 ( V/V )

- Tính Avo ; Av ; Rin ; Ro của toàn bộ mạch

- Rin = Rin1 = 12.25k (ohm)

- Rout = Rout2 = 0.013k(ohm)

- Av0 = Av1 * Av2 Rin2Rou1+ Rin2  = -6.82( V/V)

- Av = Av0     RLRout + RL = -6.73 (V/V)

- Gv =Av RinRin+ RS = -0.73 ( V/V)

- Hình 5  Đo |Av0| =16.707db = 6.84 V/V ( mô hình tương đương )

- Hình 6  Đo |Av| =15.83db = 6.187 V/V ( mô hình tương đương )

- Hình 7  Đo |Gv| =-3.384db = 0.677 V/V ( mô hình tương đương )

- Hình 8  Đo |Av0| =16.661db = 6.77 V/V ( toàn mạch )

- Hình 9  Đo |Av| =15.855db = 6.2 V/V ( toàn mạch )

- Hình 10  Đo |Gv| =-3.34 db = 0.68 V/V ( toàn mạch )

- Hình 11

- Tan(a) = 1RL// RE2 = 10.6 k → Vo max =ICQ2tan (a) =    1.2  ( v) → Vsig max = Vo max GV(f =2kHz)  = 1.20.68   =  1.76 V

- Hình 12 Vpsig =1.76V ; VpL = -1.152V ;  Gv = -0.654 V/V

- Hình 13 Vpsig =2V ; VpL = -1.211V ;  Gv = --0.6055 V/V ( Ngõ ra đã bị xén dưới )

- d)

Hình 14 Mắc tụ vào tầng 1

- rpi1 = VTIB1  = VT ∗BICQ1  =  26 ∗ 1000.5   = 5.2 k (ohm )  ; rpi2 = VTIB2  = VT ∗BICQ2  =  26 ∗ 1002   = 1.3k (ohm )

- gm1 = ICQ1VT  = 0.526  = 0.02 (S)  ; gm1 = ICQ2VT  = 226  = 0.077 (S)

- - Tầng 1

- Rin1 = RTH1 // rpi1 = 13.433k // 5.2k= 3.75k (ohm)

- Rout 1 = RC =10.26k (ohm)

- AV1 = -gm1RC  = -205.2 ( V/V )

- - Tầng 2 :

- Rin2 =  rpi2 + (B+1) RE2 = 1.3k + 101* 1.5k = 152.8k (ohm)

- Rout 2 = RE2 //  rpi2(B+1) = 1.5k // 1.3k101 = 0.013k 7(ohm).

- AV1 = RE2 RE2 +rpi2(B+1)   = 1.5k1.5k+1.3k101  = 0.99 ( V/V )

- Tính Avo ; Av ; Rin ; Ro của toàn bộ mạch

- Rin = Rin1 = 3.75k(ohm)

- Rout = Rout2 = 0.013k(ohm)

- Av0 = Av1 * Av2 Rin2Rou1+ Rin2  = -190.36( V/V)

- Av = Av0     RLRout + RL = -187.92 (V/V)

- Gv =Av RinRin+ RS = -6.79 ( V/V)

Hình 15 |Gv| = 15.884db = 6.225 (V/V)